|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: | Mehrspartenhauseinführung für Gebäude ohne Keller |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # Quadro-Secura® Basic R3 für Gebäude ohne Keller. Zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Rohr- und Kabeldurchführungen. Mehrsparten-Hauseinführung als Reihen-Ausführung. # Quadro-Secura® Basic R3 für Gebäude ohne Keller, für die Gewerke Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation. Mehrsparten-Hauseinführung als Reihen-Ausführung, bestehend aus: 1 x Quadro-Secura® Basic-FUBO-E-R3 Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte, 3-fach Reihen-Variante mit höhenverstellbarer Aufstellvorrichtung zur Fixierung, variable Höhenanpassung an Fertigfußboden bis 130mm, inkl. 3 Stk. biegesteifen Mantelrohren DN/OD 90 (ID 78) mit auszugsicherer Steckverbindung, schwarz, Länge = 3,0 m oder 6,0 m oder 10,0 m oder 15,0 m, * 1 x Quadro-Secura® Basic-MB-R3 Installationsteil inkl. frei kombinierbaren Gewerkeabdichtungen für: Gas-Hauseinführung von RMA oder Schuck oder VAF Voigt oder Burger (jeweils DN25), oder * Wasser für Außendurchmesser 32 - 50 mm, oder * Energie für Außendurchmesser 26 - 36 mm, optional 36 - 47mm, oder * Telekommunikation für Außendurchmesser 2 x 5 - 7mm, 3 x 7-13mm, 1 x 14 - 18mm und 1 x 19 - 22mm,* alle Gewerkeabdichtungen mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen, variable Anordnung der Sparten möglich. Prüfungen/Normen: Hauseinführung zugelassen nach: DVGW-VP 601 (B1), geprüfte Gas- und Druckwasserdichtigkeit, druckgeprüfte Mantelrohrsysteme, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

Quadro-Secura® Basic R2, R3 und R5 für Gebäude ohne Keller