|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # Futterrohr Curaflex® 3000/T aus Spezialfaserzement als Aussparung für Durchdringungen in geteilter Ausführung. # Dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Einsatz in noch zu erstellende Bauwerke. Geeignet für WU-Betonkonstruktionen (Weiße Wanne). # Futterrohr Curaflex® 3000/T aus Spezialfaserzement, als Aussparung für Durchdringungen, als längsgeteilte Ausführung, zur Aufnahme von Dichtungseinsätzen, # spezielle Rillung der äußeren Oberfläche für eine homogene Verbindung zum Beton, # Dichtigkeit gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser, gasdicht gegen Bodengase, mit 25 Jahre DOYMA-Garantie, Futterrohrinnendurchmesser DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 450, DN 500, DN 600, DN 700, DN 800, * Einzellänge 200 mm, 240 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 365 mm, 400 mm, 500 mm, 1000 mm, * einschl. Betonkleber (1740) zur Verklebung des geteilten Faserzementfutterrohres, einschl. Schalungshilfen (1701), * einschl. Verschlussstopfen (1702), * liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

Curaflex® 3000/T