|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # Futterrohr Curaflex® 8000 in Stahlausführung als Flanschplatte mit Hülse für Durchdringungen. Dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Einsatz vor der Wand. Geeignet für WU-Betonkonstruktionen (Weiße Wanne) und bei Anwendung von Dickbeschichtung (Schwarze Wanne). # Futterrohr Curaflex® 8000 in Stahlausführung, als Flanschplatte mit Hülse für Durchdringungen, zur Aufnahme von Dichtungseinsätzen, mit 25 Jahre DOYMA-Garantie, für Bauten ohne Abdichtungsbahnen (Weiße Wanne) bei drückendem und nichtdrückendem Wasser, * für Bauten mit noch aufzubringender Dickbeschichtung ist die Kontaktfläche des Klebeflansches zusätzlich besandet (bei nichtdrückendem Wasser), * Material Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder Edelstahl 1.4301 (V2A) oder Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A), * # Futterrohrinnendurchmesser DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 450, DN 500, DN 600, DN 700, * einschl. Befestigungsmaterial für Massivwände, einschl. Dichtmasse, Primer und Haftreiniger (bei WU-Betonkonstruktion), * liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

Curaflex® 8000