|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # Futterrohr Curaflex Nova® KFR mit Klebeflansch nach DIN 18533 als Aussparung für Durchdringungen. Dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Einsatz in noch zu erstellende Bauwerke. Geeignet für WU-Betonkonstruktionen (Weiße Wanne) und bei Anwendung von flüssig zu verarbeitenden Abdichtungen (Schwarze Wanne). # Futterrohr Curaflex Nova® KFR mit Klebeflansch nach DIN 18533, als Aussparung für Durchdringungen, zur Aufnahme von Dichtungseinsätzen, # Dichtigkeit gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser, gasdicht, geprüft nach FHRK Prüfgrundlage GE 102, mit FHRK-Qualitätssiegel ausgezeichnet, mit 25 Jahre DOYMA-Garantie, mit Längenskala für bauseitige Längenanpassung, mit Befestigungsösen zur variablen Fixierung in der Bewehrung, mit beidseitigen Verschlussdeckeln, mit Klebeflansch für das bauseitige Aufbringen einer Dickbeschichtung (KMB/PMBC) bei drückendem Wasser (W2.1-E), * mit Klebeflansch für das bauseitige Aufbringen einer mineralischen Dichtschlämme), * mit Klebeflansch für das bauseitige Aufbringen eines Flüssigkunststoffes (FLK), * mit Klebeflansch für das bauseitige Aufkleben einer Frischbetonverbundabdichtung (FBV), * Futterrohrinnendurchmesser DN 100, DN 150, DN 200, * Baulänge 300 mm oder 500 mm, * aus 100% recyceltem ABS liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

Curaflex Nova® KFR