|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # HKD DOMO-DW-NK Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Rohr-/Kabeldurchführungen. Dicht gegen drückendes Wasser. Ausführung zur schonenden Abdichtung von Kunststoffrohre, Kabelschutzrohre und flexible vorisolierte Kunststoffrohre. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne). # Dichtungseinsatz HKD DOMO-DW-NK als nichtgeteilte Dichtung, Ausführung zur schonenden Abdichtung von Kunststoffrohre, Kabelschutzrohre und flexible vorisolierte Kunststoffrohre mit Gestellringen aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A,* mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 80 mm, aus EPDM (extra weich), # Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht, erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 60, nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft, einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen, # Außendurchmesser der Medienleitung ...….……mm Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser ….……...mm liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |