|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # HKD DOMO-DW-Z Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Rohr-/Kabeldurchführungen. Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder Kernbohrung. Mit Fest- und Losflansch für Anwendung mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen (Schwarze Wanne). # Dichtungseinsatz HKD DOMO-DW-Z als nichtgeteilte Dichtung, mit integriertem Fest- und Losflansch nach DIN 18195/18533, für Bauten mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen, mit Gestellringen aus Stahl mit ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder optional aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A,* mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 40 mm, aus EPDM oder NBR,* # Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht, # mit geprüfter Radondichtigkeit, erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 30, nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft, Montage von der druckzugewandten Seite, für Bauten mit noch aufzubringender Dickbeschichtung mit Besandung der Kontaktflächen vom Fest- und Losflansch,* einschl. Zulagen für dünne harte Folien,* einschl. Zubehör für Dickbeschichtung,* einschl. Locheisen für Dickbeschichtung,* # Außendurchmesser der Medienleitung …………mm Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser ………...mm liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |