|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # HKD KE-Futterrohr zur Herstellung einer Aussparung für Durchdringungen. Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in noch zu erstellende Bauwerke aus WU-Beton (Weiße Wanne). # Kunststofffutterrohr mit aufgerauter Oberfläche für eine verbesserte Verbindung zwischen Futterrohr und Beton, beidseitiges Abdichtsystem mit verschiebbaren EPDM-Lippendichtungen, in Doppel-/Elementwänden einsetzbar, # Gas- und druckwasserdicht bei Einbau in einem Bauwerksteil einer weißen Wanne, # mit geprüfter Radondichtigkeit, hohe Formstabilität, leichter schlagzäher Kunststoff, beidseitig mit PE-Deckeln verschlossen, Baulängen von 200 bis 500 mm, # Nenngröße (DN in mm) 80, 100, 125, 150, 200,* # Länge 200mm, 240mm, 250mm, 300mm, 350mm, 365mm, 400mm oder 500mm,* liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |