|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # HKD KG-Bodenelement als Bodenplattendurchführung für den Anschluss von KG/HT-Rohren. Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in noch zu erstellenden Bodenplatten aus WU-Beton (Weiße Wanne). # HKD KG-Bodenelement, # KG-Rohr mit Steckmuffe und umlaufenden Dichtelement aus EPDM, # Gas- und druckwasserdicht bei Einbau in der Bodenplatte einer weißen Wanne, geprüft bis 4 bar, KG-Rohr nach DIN EN 13476-2, Länge 500 mm, optional mit zusätzlichem Folienflansch zur Anbindung von Dichtungsbahnen, umlaufend ca. 160 mm,* mit Polyurethan-Klebe-/Dichtmaterial zur Verklebung des Folienflansches, * # Nenngröße (DN) 100, 125, 150, 200,* liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |