|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # HKD KG-Wandelement als Wanddurchführung für den Anschluss von KG/HT-Rohren. Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in noch zu erstellenden Wänden aus WU-Beton (Weiße Wanne). # HKD KG-Wandelement, # KG-Rohr mit Doppelmuffe und umlaufenden Dichtelement aus EPDM, # Gas- und druckwasserdicht bei Einbau in der Wand einer weißen Wanne, geprüft bis 4 bar, KG-Rohr nach DIN EN 13476-2, Wandstärken von 200 bis 500 mm, mit Montagehilfen/Deckel, # Nenngröße (DN) 100, 125, 150, 200,* # Länge 200 mm, 240 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 365 mm, 400 mm oder 500 mm,* liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |