|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® MIS 40S mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Glasfaserkabeln/-rohren oder Telekommunikationsleitungen. Einsatz als Schrägdurchführung in Bodenplatten aus WU-Beton. # Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® MIS 40S mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung (1,0 bar) von Glasfaserkabel/-rohren oder Telekommunikationsleitungen. # Verspannung und Abdichtung mittels Harzinjektion über ein integriertes Membransystem (kontrollierter Harzaustritt), für Bohrungen in Bodenplatten aus WU-Beton, Beanspruchungsklasse 1, direkter Einbau in Bohrungen mit Ø 40 – 50 mm, Baulänge der Hauseinführung 1300 mm # geeignet für Bausanierungen, # für offene Bauweise, integrierte Blindabdichtung, # für Leitungsdurchmesser: 2 x (5 – 7 mm) oder # für Leitungsdurchmesser: 1 x (9 – 12 mm),* VPE (Verpackungseinheit) bestehend aus: 10 St. Quadro-Secura® MIS 40S 10 St. Wandabschlussrosette 10 St. Rasterbogen 10 St. Expansionsharz, 150 ml 1 St. Schnellspannvorrichtung liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

Quadro-Secura® MIS 40S