|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
| 1.0 | # Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® MIS 90 mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Rohren oder Kabeln. Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne). # Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® MIS 90 mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung (1,0 bar) von Rohren und Kabeln, # ermöglicht die gleichzeitige Abdichtung von Wasser/ Energie und Telekommunikation, # Verspannung und Abdichtung mittels Harzinjektion über ein integriertes Membransystem (kontrollierter Harzaustritt), Einsatz in gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne), # für Wandstärken von 200 – 900 mm oder 900 – 1200 mm,* direkter Einbau in Bohrungen mit Ø 92 – 102 mm, auch geeignet für gängige Hohlsteine, # geeignet für Bausanierungen, # für offene Bauweise, integrierte Blindabdichtung, # für Leitungsdurchmesser: 1 x (14 – 21 mm) und 3 x (7 – 13 mm) und 1 x (5 – 13 mm) oder # für Leitungsdurchmesser: 1 x (24 – 52 mm) oder # für Leitungsdurchmesser: 1 x (24 – 40 mm) und 3 x (7 – 12 mm),* VPE (Verpackungseinheit) bestehend aus: 6 St. Quadro-Secura® MIS 90 6 St. Wandabschlussrosette 6 St. Expansionsharz, 300 ml 1 St. Schnellspannvorrichtung liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. Hersteller: DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43-57 28876 Oyten info@doyma.de www.doyma.de |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
|  | * nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

Quadro-Secura® MIS 90